### Lista de Componentes da Ponta de Alta Tensão

R1 a R9 resistores 22 Mohm 1 a 2W
R10 e R11 resistores 10 Mohm 1W
R12 resistor 1.2 Mohm resistor 1W *
R13 resistor 1,6 Mohm resistor 1W *

* R12 e R13 podem ser substituídos por 1 M ohm e 1,8, respectivamente, é importante que  juntos deem uma leitura 2.8 M ohm.

### Construção da Ponta de Alta Tensão

É aconselhável usar resistores  cuja o composto está no interior (core), como mostrado na figura A.
Esses resistores são um pouco mais “resistentes” à alta tensão que os tradicionais de filme de carbono.
Os terminais dos resistores devem ser curtos e soldados de forma lisa, livres de “picos” ou pontas, o que aumentaria o risco de formação de arcos ao trabalhar com tensões elevadas, figura B. Uma vez construído a barra de resistências é recomendado testar com tensões mais baixas, de 100 a 1000 Volts. Se funcionar bem, então você pode prosseguir selando e isolando os componentes.

Primeiro você deve colocar os resistores em um espaguete termo-retráctil, fita isolante, fita de auto-fusão  ou cobrir tudo com silicone. Depois os resistores devem ser colocados dentro de um tubo de plástico ou PVC e preencher bem com selante de silicone ou resina. Para dar uma melhor apresentação e aumentar a segurança no manuseio, você pode colocar uma manopla de borracha usada em motos ou bicicletas para aumentar a segurança. Veja na figura C . Para reduzir o risco de arcos e faíscas quando medir as tensões muito elevadas, é recomendado que a parte exposta da ponta seja tão pequena quanto possível.