## TRANSMISOR DE AM DE 20 WATTS PARA 80 mts.

Este fue el primer transmisor PWM que hice en 1995.
Me permitió experimentar y entender el sistema de modulación usando PWM , que data de los años 70 diseñado y patentado por Hilmer Swanson de la compañía Gates-Harris . <<<<paper de Swanson presentado en IEEE 1971>>>
Para generar la señal triangular de referencia de 75KHz utilicé un NE555 y unos transistores que cargan y descargan un capacitor de 1000pF (pins 2 y 6) a corriente constante generando la rampa lineal creciente ó decreciente de la señal triangular , como comparador un LM311  que compara la señal triangular contra la señal de audio sumada a un offset de contínua , generando el tren de pulsos modulados en ancho y excitando al FET de modulación con un par complementario BC337-BC327, seguidos por el transistor modulador IRF540 los diodos damper y el filtro reconstructor del audio .
En RF utilicé un séxtuple inversor 4049 como oscilador a Xtal, separador y como driver otro par complementario BC337-BC327, que a través del transformador T1  excita al FET de RF que opera en clase C,  y cuya salida está adaptada a 50 ohms con la red de salida.
Este equipito me dió muchas satisfacciones y me permitió aprender sobre el tema.
Quiero recordar en este espacio a un colega y amigo ,lamentablemente fallecido, con quien tuve largas charlas e intercambios de ideas a cerca de este sistema , Constantino Ponomareff  LU8AI (SK) .