L1 = 9 espiras Diam = 1cm, fio 24 (cabinho) desencapado. Espaçamento das espiras igual ao do fio.Derivação na 2.a espira a contar do lado de terra. Ajustar p/ máx pot. de saída variando manualmente este espaçamento depois de soldada na placa de CI.

L2 = 13 espiras c/ derivação para o dreno na 5.a ou 6.a esp. a contar do terra, exprimentar qual dá mais potencia com menos corrente. Diam = 1cm, fio 1mm2, desencapado. Espaçamento das espiras apertado.

L3 = 12 espiras fio 16 esmaltado, sem espaçamento. Diam = 1cm. 

Como forma-molde de 1cm de diâmetro para enrolar as bobinas, utilizei uma caneta de fazer placa de CI ou de escrever em transparências.

Não omitir o diodo de 6A em série com o +B modulado pois ele foi a diferença para eliminar a modulação negativa. Podem observar que normalmente os TX de AM transistorizados possuem esse diodo. O Amer (PY2DJW) e o Joaquim (PY2JPP) me recomendaram a usá-lo, mas por um motivo ou outro não havíamos usado esse diodo. A sua ausência nos fez trabalhar durante meses alterando inúmeros componentes para eliminar a tal modulação negativa, e todas elas sem sucesso. A colocação desse diodo resolveu como um passe de mágica. Os picos de áudio que antes derrubavam a portadora de 50W para 20W ou menos, agora são positivos e o wattimetro acusa picos de 80 a 100W nos famosos Olaaaa e assobios de testes. Não olhamos ainda com um osciloscópio para ver o índice de modulação, mas pelas reportagens recebidas o áudio está excelente. 

Os capacitores do tanque final tem os valores de referência. Seus valores dependem do Mosfet de saída que variam suas características de unidade para unidade. Recomendo usar o IRFP450 da marca IR. Já usei IR e por um descuido danifiquei o componente, substituí por outro de mesmo código da marca ST, funcionou, porém os capacitores do tanque tiveram que ser modificados e o controle de potência através do potenciômetro de 10K de ajuste da tensão do gate ficou deficiente. Com o mosfet da marca IR consegui variação desde 20W até 60W, com o da marca ST a variação foi somente de 50 a 60W de saída. O Mosfet foi novamente substituido por outro IFRP450 da marca IR e o resultado final melhorou.

XRF1 = 12 espiras fio 24 esmaltado enrolado em um núcleo de ferrite binocular (furo grande para caber). Igual ao do “porvinha” do py2jpp. 

XRF2 = 32 espiras fio 20 esmaltado diam. 0,7mm em 2 camadas (enrola 17esp e depois volta com mais 15 esp.). Igual ao do “porvinha” do py2jpp. Devido ao aquecimento exagerado, fiz outro com um bastão de ferrite enrrolado umas 20 espiras de fio 16 esmaltado em duas camadas.

Ajustar o trimpot de 10K para corrente que não ultrapasse 4A com o pot de painel ajustado para o valor máximo de resistência que seria equivalente à potência máxima. Esse ajuste de potencia / corrente  influencia na modulação. Realizar experiências com o ajuste observando a modulação. Não foi possível obter a máxima potencia de saída com a melhor modulação. A máxima potencia de saída foi de 60W de portadora. A melhor modulação ocorreu com 50W de portadora. Esse ajuste provavelmente varia de montagem para montagem.

SUCESSO nas experiências.

http://py5vb.v10.com.br/TxAmCw40m.html